Министерство образования Республики Мордовия.

ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум»

Электронные приборы и устройства

(Заочное отделение)

Контрольная работа

Дисциплина     ОП.14 Особенности производства

электронной техники

2016г.

Контрольная работа  по дисциплине: «Особенности производства  электронной техники»

ВАРИАНТ 1

Задание 1

Расчет добавочного сопротивления

Понятия и формулы

Если потребитель нужно включить на более высокое напряжение, чем то, на которое он рассчитан, последовательно с ним включают добавочное сопротивление rд  На добавочном сопротивлении создается падение напряжения Uд, которое снижает напряжение на потребителе до требуемой величины Uп.

Напряжение источника равно сумме напряжений на потребителе и добавочном сопротивлении: U=Uп+Uд; U=Uп+I∙rд.

Из этого равенства можно определить необходимое добавочное сопротивление: I∙rд=U-Uп, rд=(U-Uп)/I.

Снижение напряжения с помощью добавочного сопротивления неэкономично, так как в сопротивлении электрическая энергия переходит в тепло.

1. Дуговая лампа (рис. 1) потребляет ток I=4 А при напряжении на дуге Uл=45 В. Какое сопротивление необходимо включить последовательно с лампой, если напряжение питающей сети постоянного тока U=110 В?

Рис. 1.

На рис. 1 приведены схема включения графитовых электродов и добавочного сопротивления, а также упрощенная схема с обозначением сопротивления и дуговой лампы.

2. Светодиод с номинальным током 30 мА и напряжением питания 3В необходимо включить на напряжение 40 В. Определить сопротивление и мощность гасящего резистора. Начертить схему.

Расчет шунта

Понятия и формулы

Шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа∙Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

Задачи

3. Магнитоэлектрический миллиамперметр имеет диапазон измерений без шунта 10 мА и внутреннее сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление должен иметь шунт, если прибор должен измерять ток до 1 А (рис. 2)?

Рис. 2.

Задание №2

R1

R2

R3

R1

R3

R2

1.    Определить общее сопротивление соединений резисторов

R1

R2

R3

R21

R4

R1

2. Определить общее сопротивление  последовательного соединения резисторов

R5

R6

R7

Таблица вариантов заданию 2

| Варианты | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 30 | К24 | 2К4 | 24Е |  |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | М24 | 2М4 | 24К |  |
| 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | К47 | 4К7 | 47К |  |

| # Задание 3 Тест «РЕЗИСТОРЫ» Особенности производства |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВОПРОС | № ответа | ## ОТВЕТ |
| 1.Какова мощность изображоного здесь резистора. | 1 2 3 4 | .0,25Вт .0,5Вт .2Вт 0,125Вт |
| 2.Условные обозначения реостата. | 1 2 3 4 |  |
| 3.Чему равна общее сопротивление указанного соединения резисторов. R1 R2 R3 R1=R2=R3=15 Ом | 1 2 3 4 | 225 Ом 35 Ом 40 Ом 45 Ом |
| 4. Условные обозначения потенциометра. | 1 2 3 4 |  |
| # 5. Какой из указанных резисторов проволочный? | 1. 2. 3. 4. | С 2-22-1 С 5-13-2 СП 5-23-1а МЛТ-2 |
| # 6.По участку цепи, содержащем резис- тор R сопротивлением 200 Ом, течет ток I=0,1 А. # Какова должна быть его мощность? | 1. 2. 3. 4. | 1 B.m. 0,25 B.m. 2 B.m. # 20 B.m. |
| 15к 15к 15к 7. Чему равно общее сопротивление указанного соединения? | 1 2 3 4 | 5к 45к 15к 3к |
| # 8. Какой из указанных резисторов имеет большее сопротивление? | 1. 2. 3. 4. | 47 к М 47 470 4М7 |
| # 9. Что является токопроводящим элементом у резистора МЛТ? | 1. 2. 3. 4. | Слой углерода. Композиционная пленка. Проволока. Металлическая пленка. |
| # 10. Какое отклонение сопротивления у резистора, если на корпусе после номинального сопротивления стоит буква И? | 1. 2. 3. 4. |  5%  15%  10%  20% |

| ## Задание 4 для контрольной работы №1 ## Особенности производства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | # Вопрос | Код ответа | ## Варианты ответов |
| 1 | Расшифровать марку припоя ПСр2. | 1 2 3 | Припой оловянно-свинцовый Припой серебрянный,2% серебра Припой оловянно- свинцовый с добавкой 2% серебра. |
| 2 | Опеределение жесткого монтажного провода. | 1 2 3 | Жила состоит из 7 проводников. Жила состоит из одного проводника. Жила состоит из нескольких проводников. |
| 3 | Чему равен коэффициент трансформации повышаю-щеготрансформатора? | 1 2 3 | к1 к=1 к1 |
| 4 | Какие допуски имеют резисторы широкого применения? | 1 2 3 |  5%,  10%,  20%  1%,  2%,  5%  5%,  10%,  15% |
| 5 | Расшифровать маркировку резистора М15 И. | 1 2 3 | 0,15 кОм  10% 150 кОм  5% 15 МОм  5% |
| 6 | Расшифровать маркировку резистора 5 К lC. | 1 2 3 | 51 кОм  10% 5,1 кОм  10% 510 Ом  5% |
| 7 | Расшифровать маркировку конденсатора Н 22 В | 1 2 3 | 220 пФ  20% 0,22пФ  10% 22нФ20% |
| 8 | Расшифровать маркировку Конденсатора 9 П I С | 1 2 3 | 91пФ 20% 9,1пФ 10% 9,1пФ 110% |
| 9 | Как выбрать рабочие напряжение конденсатора? | 1 2 3 | Меньше напряжения пробоя. Больше напряжения пробоя. В 3 раза меньше напряжения пробоя. |
| 10 | В каких единицах измеряется мощность? | 1 2 3 | В Вт А |
| 11 | Время пайки радиодеталей. | 1 2 3 | 2 сек. 3 сек. Не более 3сек.. |
| 12 | Какой полупроводник прибор изображен на рисунке? | 1 2 3 | Полупроводниковый диод. Стабилитрон. Туннельный диод. |
| 13 | Принцип действия терморезистора. | 1 2 3 | Сопротивление зависит от температуры окружающей среды. Сопротивление зависит от окружающей среды. Сопротивление зависит отважности воздуха. |
| 14 | Расшифровать марку резистора СП 3 | 1 2 3 | Резистор переменного сопротивления композиционный плёночный. Резистор переменого объема. Резистор переменный композиционный объемный. |
| 15 | Расшифровать марку конденсатора К10-7. | 1 2 3 | Конденсатор керамический Конденсатор постоянный пленочный. Конденсатор постоянный керамический. |
| 16 | От чего зависит цвет корпуса керамического конденсатора? | 1 2 3 | От температуры окружающей среды. От коэффициента емкости. От марки керамики. |
| 17 | Каким проводом наматывается катушка индуктивности? | 1 2 3 | Медным. Обмоточным. Монтажным. |
| 18 | Какая деталь изображена на рисунке? | 1 2 3 | Микросхема. Диодная сборка. Оптрон. |
| 19 | Из каких материалов изготавливают печатные проводники? | 1 2 3 | Медь. Серебро. Алюминий. |
| 20 | Какую мощность имеет резистор. | 1 2 3 | 1Вт 0,5Вт 0,25Вт |

Контрольная работа №1    Особенности производства  электронной техники

ВАРИАНТ 2

Задание 1

Расчет добавочного сопротивления

Понятия и формулы

Если потребитель нужно включить на более высокое напряжение, чем то, на которое он рассчитан, последовательно с ним включают добавочное сопротивление rд  На добавочном сопротивлении создается падение напряжения Uд, которое снижает напряжение на потребителе до требуемой величины Uп.

Напряжение источника равно сумме напряжений на потребителе и добавочном сопротивлении: U=Uп+Uд; U=Uп+I∙rд.

Из этого равенства можно определить необходимое добавочное сопротивление: I∙rд=U-Uп, rд=(U-Uп)/I.

Снижение напряжения с помощью добавочного сопротивления неэкономично, так как в сопротивлении электрическая энергия переходит в тепло.

Задачи

1. Ртутная лампа с рабочим напряжением 140 В и током 2 А подключена к сети напряжением 220 В через добавочное сопротивление, величину которого надо подсчитать (рис. 1).

Рис. 1.

2. Светодиод с номинальным током 20 мА и напряжением 3В необходимо включить на напряжение 30 В. Определить сопротивление и мощность гасящего резистора. Начертить схему.

Расчет шунта

Понятия и формулы

Шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа∙Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

Задачи

3. Электромагнитный амперметр имеет внутреннее сопротивление rа=10 Ом, а диапазон измерений до 1 А. Рассчитайте сопротивление rш шунта так, чтобы амперметр мог измерять ток до 20 А (рис. 2).

Рис. 2.

.

Задание №2

R1

R2

R3

R1

R3

R2

1.    Определить общее сопротивление соединений резисторов

R1

R2

R3

R21

R4

R1

2. Определить общее сопротивление  последовательного соединения резисторов

R5

R6

R7

Таблица вариантов к заданию 2

| Варианты | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 30 | К24 | 2К4 | 24Е |  |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | М24 | 2М4 | 24К |  |
| 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | К47 | 4К7 | 47К |  |

| # Задание 3 Тест «РЕЗИСТОРЫ» Особенности производства ## Вариант 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВОПРОС | № ответа | ## ОТВЕТ |
| 1. Условные обозначения потенциометра. | 1 2 3 4 |  |
| 2.Условные обозначения реостата. | 1 2 3 4 |  |
| 3.Какова мощность изображоного здесь резистора. | 1 2 3 4 | .0,25Вт .0,5Вт .2Вт 0,125Вт |
| 4.Чему равна общее сопротивление указанного соединения резисторов. R1 R2 R3 R1=R2=R3=15 Ом | 1 2 3 4 | 225 Ом 35 Ом 40 Ом 45 Ом |
| 15к 15к 15к 5. Чему равно общее сопротивление указанного соединения? | 1 2 3 4 | 5к 45к 15к 3к |
| # 6.По участку цепи, содержащем резис- тор R сопротивлением 200 Ом, течет ток I=0,1 А. # Какова должна быть его мощность? | 1. 2. 3. 4. | 1 B.m. 0,25 B.m. 2 B.m. # 20 B.m. |
| # 7. Какой из указанных резисторов проволочный? | 1. 2. 3. 4. | С 2-22-1 С 5-13-2 СП 5-23-1а МЛТ-2 |
| # 8. Какой из указанных резисторов имеет большее сопротивление? | 1. 2. 3. 4. | 47 к М 47 470 4М7 |
| # 9. Какое отклонение сопротивления у резистора, если на корпусе после номинального сопротивления стоит буква И? | 1. 2. 3. 4. |  5%  15%  10%  20% |
| # 10. Что является токопроводящим элементом у резистора МЛТ? | 1. 2. 3. 4. | Слой углерода. Композиционная пленка. Проволока. Металлическая пленка. |

| ## Задание 4 для контрольной работы №1 ## Особенности производства |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ВОПРОС | Код ответа | ## ОТВЕТ |
| 1.Расшифровать марку припоя ПОС-40. | 2011 2012 2013 | Припой оловянносвинцовый 40 олова, 60 свинца. Припой оловянносвинцовый , 40% свинца, 60% олова Припой оловянно-серебряный , 40% серебра , 60% олова. |
| 2.Назначение флюса. | 2021 2022 2023 | Для очистки поверхностей деталей от загрязнений. Для снятия оксидной пленки с поверхности деталей. Для снятия оксидной пленки и предотвращения ее образования в процессе пайки. |
| 3.Опредиление гибкого монажного провода. | 2031 2032 2033 | Жила состоит из нескольких проводников. Жила состоит из одного проводника. Жила сделана из мягкого металла. |
| 4.Какие допуски имеют точные резисторы? | 2041 2042 2043 | ±0.5 % ±1% ±2% ±1% ±2% ±% ±2% ±5% |
| 5.Расшифровать маркировку резистора 9Е1С. | 2051 2052 2053 | 9,1 Ом ±10% 91 Ом ±10% 9,1 Ом ±5% |
| 6.Расшгифровать маркировку конденсатора М15В. | 2061 2062 2063 | 0.15мкФ ± 20% 15мкФ ±20% 150Нф ±10% |
| 7.Рахсшифровать маркировку диода КУ202Б. | 2071 2072 2073 | Кремниевый управляемый вентиль Кремниевый тринистор широкого применения Кремниевый тринистор специального назначения |
| 8.Расшифровать маркировку транзистора КП103Н. | 2081 2082 2083 | Кремниевый полупроводниковый транзистор широкого применения Кремниевый полевой транзистор специального назначения Кремниевый полевой транзистор широкого применения |
| 9.Расшифровать маркировку микросхемы К30 1НР5. | 2091 2092 | Микросхема пленочная широкого применения - набор резисторов Микросхема кремниевая широкого применения набор резисторов |
| 10.Какая деталь изображена на рисунке? | 2101 2102 2103 | Переключатель перекидной двухполюсный Переключатель перекидной однополюсный Переключатель перекидной сдвоенный |

| 11.Какую мощность имеют резисторы? V | 2111 2112 2113 | 10Вт, 0,1Вт 5Вт, 1Вт 5Вт, 0,5Вт |
| --- | --- | --- |
| 12.Расшифровать марку резистора ПЭВ. | 2121 2122 2123 | Пленочный эмалированный влагостойкий Проволочный эмалированный водонепроницаемый Проволочный эмалированный влагостойкий |
| 13 ИЗ каких материалов изготавливают печатные проводники? | 2131 2132 2133 | Алюминий Медь Серебро |
| 14 В каких единицах измеряется емкость конденсатора? | 2141 2142 2143 | Ф, кФ, МФ МкФ, нФ, пФ МФ, МФ |
| 15 Принцип действия варистора. | 2151 2152 2153 | Сопротивление зависит от приложенного напряжения Сопротивление зависит от протекающего тока Сопротивление зависит от мощности |
| 16 Чему равен коэффициент интеграции микросхемы? | 2161 2162 2163 | К=lnN К=lgN К=N10 |
| 17 Какая деталь изображена на рисунке?  | 2171 2172 2173 | Логическая микросхема 2И Логическая микросхема 2ИЛИ Логическая микросхема 3И |
| 18 Расшифровать марку печатной платы печатной платы ГФ2. | 2181 2182 2183 | Гетинакс фольгированный медью Гибкая плата, покрытая фольгой с 2 сторон Гетинакс, фольгированный медью с 2 сторон |
| 19 Как защититься от статистического электричества? | 2191 2192 2193 | Заземлиться Заземлить оборудование Надеть резиновые перчатки |
| 20 Что такое ЭВМ? | 2201 2202 2203 | Энергетическая вычислительная машина Электронно-вычислительная машина Экспериментальная вычислительная математика |

Контрольная работа №1    Особенности производства  электронной техники

ВАРИАНТ 3

Задание 1

Расчет добавочного сопротивления

Понятия и формулы

Если потребитель нужно включить на более высокое напряжение, чем то, на которое он рассчитан, последовательно с ним включают добавочное сопротивление rд  На добавочном сопротивлении создается падение напряжения Uд, которое снижает напряжение на потребителе до требуемой величины Uп.

Напряжение источника равно сумме напряжений на потребителе и добавочном сопротивлении: U=Uп+Uд; U=Uп+I∙rд.

Из этого равенства можно определить необходимое добавочное сопротивление: I∙rд=U-Uп, rд=(U-Uп)/I.

Снижение напряжения с помощью добавочного сопротивления неэкономично, так как в сопротивлении электрическая энергия переходит в тепло.

1. Газоразрядная лампа мощностью 40 Вт с рабочим напряжением 105 В и током 0,4 А подключена к сети напряжением 220 В. Подсчитайте величину добавочного сопротивления rд (рис. 1).

Добавочное сопротивление должно снижать напряжение сети U до рабочего напряжения лампочки Uл.

Рис. 1.

2. Светодиод с номинальным током 50 мА и напряжением 2В необходимо включить на напряжение 36 В. Определить сопротивление и мощность гасящего резистора. Начертить схему.

Расчет шунта

Понятия и формулы

Шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа∙Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

Задачи

3. Амперметр (рис. 2) имеет внутреннее сопротивление rа=9,9 Ом, а сопротивление его шунта 0,1 Ом. В каком отношении разделится измеряемый ток 300 А в приборе и шунте?

Рис. 2

Задание №2

R1

R2

R3

R1

R3

R2

1.    Определить общее сопротивление соединений резисторов

R1

R2

R3

R21

R4

R1

2. Определить общее сопротивление  последовательного соединения резисторов

R5

R6

R7

Таблица вариантов заданию 2

| Варианты | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 30 | К24 | 2К4 | 24Е |  |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | М24 | 2М4 | 24К |  |
| 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | К47 | 4К7 | 47К |  |

| # Задание 3 Тест «РЕЗИСТОРЫ» Особенности производства ## Вариант 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВОПРОС | № ответа | ## ОТВЕТ |
| # 10. Что является токопроводящим элементом у резистора МЛТ? | 1. 2. 3. 4. | Слой углерода. Композиционная пленка. Проволока. Металлическая пленка. |
| 4.Чему равна общее сопротивление указанного соединения резисторов. R1 R2 R3 R1=R2=R3=15 Ом | 1 2 3 4 | 225 Ом 35 Ом 40 Ом 45 Ом |
| 3.Какова мощность изображоного здесь резистора. | 1 2 3 4 | 0,25Вт 0,5Вт 2Вт 0,125Вт |
| 2.Условные обозначения реостата. | 1 2 3 4 |  |
| 15к 15к 15к 5. Чему равно общее сопротивление указанного соединения? | 1 2 3 4 | 5к 45к 15к 3к |
| # 6.По участку цепи, содержащем резис- тор R сопротивлением 200 Ом, течет ток I=0,1 А. # Какова должна быть его мощность? | 1. 2. 3. 4. | 1 B.m. 0,25 B.m. 2 B.m. # 20 B.m. |
| # 7. Какой из указанных резисторов проволочный? | 1. 2. 3. 4. | С 2-22-1 С 5-13-2 СП 5-23-1а МЛТ-2 |
| # 8. Какой из указанных резисторов имеет большее сопротивление? | 1. 2. 3. 4. | 47 к М 47 470 4М7 |
| # 9. Какое отклонение сопротивления у резистора, если на корпусе после номинального сопротивления стоит буква И? | 1. 2. 3. 4. |  5%  15%  10%  20% |
| 1. Условные обозначения потенциометра. | 1 2 3 4 |  |

## Задание 4 для контрольной работы №1

## Особенности производства

| № | # ВОПРОС | Код отв. | # ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расшифровать марку припоя ПОСК-50-18. | 1 2 3 | Припой 50 % олово,32% свинца,13% кадмия. Припой 50% олова,18% свинца,32% кадмия. Припой 50% олова,18%серебра,32% кадмия. |
| 2 | Чему равен коэффициент трансформации понижающего трансформатора? | 1 2 3 | К> 1 К = 1 К < 1 |
| 3 | Какие допуски имеют прецизионные резисторы? | 1 2 3 | 0,5%  1%  2% 0,01%  0,02% 0,05% 0,1%  0,2%  0,5% |
| 4 | Расшифровать маркировку конденсатора 4Н7И? | 1 2 3 | 4700пФ5% 4,7нФ10% 4,7нФ5% |
| 5 | Расшифровать маркировку резистора М10С. | 1 2 3 | 0,1МОм20% 100кОм10% 1МОм10% |
| 6 | Какая деталь изображена на рисунке? К1 к 1.1 | 1 2 3 | Реле. Переключатель. Резистор. |
| 7 | Расшифровать марку резистора СП5. | 1 2 3 | Резистор переменный пленочный. Резистор переменный объемный. Резистор переменный проволочный. |
| 8 | Расшифровать марку конденсатора КПК. | 1 2 3 | Конденсатор переменный кремниевый. Конденсатор пленочный керамический. Конденсатор переменный керамический. |
| 9 | Что обозначает группа М750 по температурному коэффициенту емкости? | 1 2 3 | -750х10-6 1/ град. +750 10-6 1/град. 750 10-6 1/град |
| 10 | Из какого материала изготовлена жила монтажного провода ? | 1 2 3 | Медь. алюминий. нихром. |
| 11 | Какую мощность имеет резистор ? | 1 2 3 | 0,125Вт 0,05Вт 0,25Вт |
| 12 | Принцип действия тензорезистора | 1 2 3 | Сопротивление зависит от приложенного напряжения. Сопротивление зависит от давления. Сопротивление зависит от температуры. |
| 13 14 | В каких еденицах измеряется мощность Какая деталь изображена на рисунке? | 1 2 3 | В Вт А Транзистор. Светотранзистор. Фототранзистор. |
| 15 | Для чего нужен антистатический браслет | 1 2 3 | Для защиты от пробоя. Для защиты деталей от попадания напряжения. Для защиты деталей от статического электричества. |
| 16 | Время пайки радиодеталей на печатной плате | 1 2 3 | 3с. не более 3с. не менее 1с. |
| 17 | Расшифровать маркировку резистора 1К2И | 1 2 3 | 12 кОм 5% !,2кОм10% 1,2кОм5% |
| 18 | Расшифровать маркировку конденсатора Н10 В. | 1 2 3 | 100пФ20% 0,1н10% 10нФ20% |
| 19 | Что такое класс точности измерительного прибора? | 1 2 3 | Погрешность измерения Приведенная относительная погрешность измерения. Абсолютная погрешность |
| 20 | Расшифровать марку печатной платы СФ-1 | 1 2 3 | Стеклотекстолит, фольгиро-ваный медью с одной стороны Ситал,фольгированный медью с одной стороны Серебряная фольга |