Содержание задания 3 б.

ЗАДАНИЕ включает в себя схему усилителя звуковой частоты рис. 1

Рис 1. Схема усилителя звуковой частоты. (Примерная)

В процессе выполнения задания конкурсант собирает схему в среде Work Bench 5.12 (Multisim).   Используя   функциональный генератор и осциллограф, вольтметр и  др., производит необходимые измерения и вычисления. Результаты измерений и вычислений зафиксировать в отчетных листах. По данным таблиц строит графики в выбранном масштабе

Рабочее место содержит:

1. Персональный компьютер

2. Программа Work Bench 5.1 (Multisim) - Установлена на компьютер

Порядок выполнения работы по заданию

- Собрать схему, подключить генератор и осциллограф.

- Подать на вход синус (амплитуда  20 мВ, частота 1 кГц).

Результат: измерение амплитуды на нагрузке и коллекторе; амплитуда входного напряжения, амплитуда напряжения на нагрузке и эмиттере, действующие значения входного и выходного напряжения,  коэффициент усиления по напряжению, – все  в таблице, график-осциллограмма входного, выходного сигнала с указанием всех их параметров в одном масштабе времени и в одной шкале времени (2 периода).

- Подать на вход синус (частота 1 кГц, амплитуда  20 мВ). Результат: схема измерения амплитуды напряжения и тока на/в нагрузке; амплитуда входного напряжения, амплитуда напряжения и тока на/в нагрузке, среднеквадратичная мощность  нагрузки в таблице.

- Снять амплитудно-частотную характеристику УЗЧ. Условия: Реперные точки частот (Гц): 1, 5, 10, 100, 1000, 10000, 20000. Результат: схема измерения АЧХ; входная/выходная амплитуда напряжения/коэффициент передачи по частотам в таблице;  график-АЧХ.

- Измерить потенциалы всех точек на транзисторе относительно земли. Результат: схема измерения; потенциал в таблице.

- Снять амплитудную характеристику транзисторного каскада. Результат: схема измерения, амплитуды входного и выходного напряжения, коэффициент усиления для двух значений  в таблице; график амплитудной характеристики в масштабе. Вывод о коэффициенте усиления.

- Реперные частоты (1Гц): 1, 10, 100, 1000. Определить сдвиг фазы между входным и выходным сигналом (напряжение). Результат: схема измерения сдвига фазы; сдвиг фазы (время и градус) по частотам в таблице; график - осциллограмма входного и выходного сигнала с указанием всех их параметров в одном масштабе времени и в одной шкале времени для случая максимального сдвига фазы.

- Использовать следующие символы для описания схемы измерения:

| EQUIPMENT | SYMBOL |
| --- | --- |
| Voltmeter | V |
| Ammeter | A |
| Oscilloscope |  |
| Function Generator | FG |
| GND |  |

- Рисунок 5. Символы схемы измерения

Рисунок 6. Пример схемы измерения